建筑工地环境与卫生管理标准

一、总体要求

1.建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》要求，建筑施工现场要规范设置硬质围挡，并采取覆盖、分时作业、择时施工、洒水或喷淋抑尘、冲洗地面等有效防尘措施，做到“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”6个100%措施。

2.工地围档设置规范。施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，一般路段围挡高度不应低于1.8m，围挡应牢固、稳定、整洁；距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施；公益广告投放覆盖率达到30%以上。

3.施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室、密闭式垃圾站(或容器)及盥（guàn）洗设施等临时设施；临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求。

4.施工现场应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁。

5.有防制病媒生物措施。

6.在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。

7.规范冲洗设施，配置至少包含高压水枪、排水沟、二级沉沙池等相关设施。

8.出入口硬化，需保证地面无坑洼、无突起、无破损、无黄土裸露等现象。

9.工地环境整洁，无卫生死角。垃圾桶、垃圾车保持密闭、干净的状态，垃圾做到日产日清，无垃圾积存，地面无散落垃圾。

10.工地明显位置设健康教育宣传栏；施工现场出入口应标有企业名称或企业标识；主要出入口明显处应设置工程概况牌，施工现场大门内应有施工现场总平面图和安全管理、环境保护与绿色施工、消防保卫等制度牌和宣传栏。

二、建筑垃圾处理方面

1.建筑垃圾、生活垃圾要集中存放并及时清运干净，不留死角。

2.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。

3.施工现场严禁焚烧各类废弃物。

4.建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

5.拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并应在规定期限内将废弃物清理完毕。

三、防尘抑制措施方面

1.裸露的场地和堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。

2.主要道路定期清扫、洒水、喷淋，拆除建筑物或者构筑物时，采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物。

3.施工现场及工地出入口处设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗，施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。

4.从事土方、渣土作业和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖等防止扬尘措施。

四、材料堆放管理方面

1.材料堆放有序，分类存放。施工现场应合理安排材料进场计划，减少二次搬运，并应实行限额领料临时设施应利用既有建筑物、构筑物和设施。

2.施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

五、办公区及生活区卫生管理方面

1.办公区和生活区应设密闭式垃圾容器。

2.办公室内布局应合理，文件资料宜归类存放，并应保持室内清洁卫生。

3.施工现场宿舍必须设置可开启式窗户.宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。

4.宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室。

5.宿舍内应设置垃圾桶，宿舍外宜设置鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。办公区和生活区应采取防制鼠、蚊、蝇、嶂螂等病媒生物措施，并应定期投放和喷洒药物。

六、工地食堂卫生管理方面

1.食堂有卫生许可证。

2.食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。

3.食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。

4.食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。

5.食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。

6.食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开；食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识；各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识；地面应做硬化和防滑处理，并保持墙面、地面整洁。

7.食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运。

8.食堂应设置隔油池，并应及时清理。

9.炊事人员必须经体检合格并持证上岗，炊事人员上岗应穿戴整洁的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。非炊事人员不得随意进入食堂制作间。

10.下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水通畅。

七、厕所卫生管理方面

1.厕所的化粪池应做抗渗处理。

2.厕所大小应根据作业人员的数量设置；高层建筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时厕所；厕所应设专人负责清扫、消毒，化粪池应及时清掏。

3.下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水通畅。

八、工地洗浴卫生管理方面

1.淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，可设置储衣柜或挂衣架。

2.盥洗设施应设置满足作业人员使用的盥洗池，并应使用节水龙头；下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水通畅。