三亚市预拌混凝土生产企业专项检查表

企业名称（章）：                                                          检查时间：     年   月   日

生产所在地：      市       （县）     现有生产线：                       员工人数：

年生产能力：            万m³                             上一年度生产总量：                 万m³

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及标准 | 标准分 | 检查方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业资质 ︹ 一 票 否 决 项 ︺ | 资质证照 | 1.具备有效的营业执照、环评和混凝土生产资质证书，且证照相符（均在合法有效期限内）； 2.企业净资产在2500万元人民币以上（以上一年度财务报表为准）； 3.建立企业诚信档案手册； | 必须 具备 | 查阅资料 |  |
|  |  | 设施设备 | 1.120立方米/小时以上的混凝土搅拌设备1台以上； 2.混凝土运输车不少于10辆（允许租赁但要出具租赁合同）； 3.输送泵不少于2台（允许租赁但要出具租赁合同）； 4.具有专用的混凝土试验室、养护室，并按照试验室技术标准配齐试验室仪器和设备； | 必须 具备 | 查阅资料 现场查看 |  |
|  |  | 技术人员 | 1.技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称以上或一级注册建造师执业资格; 2.试验室主任具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级职称以上或注册建造师执业资格; 3.工程序列中级以上职称人员不少于4人; 混凝土试验人员不少于4人；具备相应岗位知识并参加相关岗位培训； （以上人员与混凝土企业签订劳动合同并交纳社保） | 必须 具备 | 查阅人员档案资料 |  |

检查人员签字：                                                                     企业负责人签字：

共7页  第1页

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及标准 |  | 标准分 |  | 检查方法 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 试验 管理20分 | 试验室 | 1.各类检测仪器齐全完好且正常使用，涉及检测数据的应取得法定计量部门出具的检定（校准）证书（2分） 2.自检自校的仪器设备应制订自检自校规程，并留有自检自校记录（1分） 3.所有计量设备应有计量台帐和管理制度（1分） 4.标准养护室面积不低于30平米，留样室面积不低于15平米（2分） 5.试验室内温度、湿度、通风、采光等环境条件满足标准要求（1分） 6.涉及力值的检测设备应实现数据自动采集和视频监控，并按规定上传检测数据和视频图像（2分） 7.试验室的危化品应有规范化管理的制度和记录（1分） |  | 10分 |  | 现场查验 |  |  |  |
|  |  | 质量体系 | 应建立有效的质量管理体系，明确岗位责任。基本管理制度按照《预拌混凝土生产企业试验室技术管理要求》所要求的管理制度内容建立（未建立制度不得分，缺一项扣0.5分）（5分） |  | 5分 |  | 查阅资料 现场查看 |  |  |  |
|  |  | 人员培训 | 专职、专业混凝土技术人员是否获得企业内部或其他培训机构有效、持续的培训（培训计划、培训记录）（2分） |  | 2分 |  | 查阅资料 现场查看 |  |  |  |
|  |  | 技术标准 | 相关技术标准、规范和规程应现行有效、受控并严格执行（3分） |  | 3分 |  | 查阅资料 |  |  |  |
| 三 | 原材料管理25分 | 原材料 进场 | 1.严格按照原材料质量标准组织进货，来源应合法合规，并提供原材料采购合同、原材料出厂合格证明等资料（2分） 2.建立《进料台账》,准确、及时记录原材料进料（场）和使用情况（2分） 3.生产环节涉及的甲供材料来源、质量等是否符合标准要求（1分） |  | 5分 |  | 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 原材料 存放 | 1.原材料应按品种和规格分类、分级堆放，并有明显的标识（3分） 2.安装远程监控设备并符合省住建厅监控安装要求，端口连接及视频传输信号正常（2分） |  | 5分 |  | 现场查看 |  |  |  |
|  |  | 检测方法 | 按照国家行业相关试验标准进行原材料试验（8分）（采用抽查方式，发现一项主要错误扣2分，二项扣4分，三项则扣8分） |  | 8分 |  | 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 原材料 复试 | 应按规定对原材料进行复试检验，并建立原材料进场检验台帐，不合格材料不得使用（5分） |  | 5分 |  | 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 不合格原材料处置 | 建立不合格原材料处置措施并有处理记录（2分） |  | 2分 |  | 查阅资料 |  |  |  |
| 检查人员签字： 企业负责人签字： 共7页 第2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及标准 | 标准分 |  | 检查方法 |  | 得分 |  |  |
| 四 | 生产管理 20分 | 生产过程质量控制 | 1.对首次使用的配合比应进行开盘鉴定（1分） 2.生产投料记录与配合比设计应保持一致性，配合比动态调整范围应不超出技术负责人批准的授权范围（5分） 3.按照生产任务及时下达配合比通知单（可采用手动或ERP信息化等方式下达），应有审核防错的措施（现场检查合理性）（1分） 4.建立有效的配合比动态管理方式（现场检查相关人员日常工作中对混凝土质量动态管理的方式、方法）；砂石含水率测量及时准确，并通畅到达生产投料控制部门，检测方法符合规定且有记录（3分） | 10分 |  | 查阅资料 |  |  |  |  |
|  |  | 出厂检测 | 1.按规范要求进行出厂检测，并建立生产取样及出厂检测台账，产品质量可溯源（3分） 2.混凝土的检测样品应有唯一性标识，并按年度连续编号（2分） 3.具有不合格产品的处理记录（1分） 4.应按规范要求定期对混凝土出厂质量进行评定分析（2分） | 8分 |  | 查阅资料 现场查看 |  |  |  |  |
|  |  | 计量校准 /检定 | 1.生产设备的检定（校准）周期符合有关规定，技术负责人应对校准证书结果进行确认（1分） 2.生产计量误差满足规范要求（1分） | 2分 |  | 查阅资料 |  |  |  |  |
| 五 | 配合比设计15分 | 配合比 设计 | 1.配合比设计应满足国家和海南省相关规范标准的要求（5分） 2.配合比设计资料齐全，包括计算书、原始记录、试配原材料检测记录、配合比报告等（4分）；形成的设计配合比报告（或常用配合比汇总表）应经技术负责人批准（1分） 3.配合比设计应定期复验（1分） 4.在规范要求重新设计配合比情况下，应重新设计（2分） 5.应根据配合比设计试验确立配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则，并经技术负责人明确授权（2分） | 15分 |  | 查阅资料 |  |  |  |  |

检查人员签字： 企业负责人签字：

共7页  第3页

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容及标准 | 标准分 | 检查方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 绿色生产和安全文明20分 | 绿色生产 |  | 1.扬尘控制设备完善，除尘降噪符合环保部门要求，与省住建厅在线监测连接正常（2分） 2.运输车辆干净整洁，车容车貌及公司标识清晰，运输车辆进出厂区具有冲洗设备（2分） 3.场地环境卫生情况良好，散装物料堆放覆盖、厂区喷淋、冲洗、场地及道路硬化良好（2分） 4.具备废水废浆的回收设施，废试块、废轮胎等固废分类存放，集中处理（1分） 5.厂区门前环境按照门前卫生三包要求管理，生产作业区、生活区分区设置，员工食堂、宿舍、 卫生间整洁有序，各类导向标牌、警示用语等宣传标志明显（1分） 6.按环保部门要求建立厂区危废间并有危废处理台账（1分） 7.粉尘、噪声较重的区域，工作人员应佩戴基本的防护用具并定期进行体检（1分） 8.搅拌楼、堆料场实行封装生产（5分） | 15分 | 现场查看 |  |
|  |  | 安全文明 |  | 1.建立安全生产领导小组和专业安全员，制订完善的安全生产管理制度和安全事故应急预案，每年度不少于一次的全员安全培训（2分） 2.特种岗位技术人员如电工、焊工、装载车司机、特种设备操作人员等，必须持证上岗（1分） 3.厂区危险部位有必要的防护装置，各类安全用电、高空坠物等安全警示标志醒目（1分） 4.厂区消防设施设备配置合理，消防器材正常、完好，有年度消防培训、演练记录（1分） | 5分 | 查阅资料 现场查看 |  |
| 七 | 品牌建设 10 分 | 品牌形象和 企业信用 |  | 1.企业受到过当地建设主管部门表彰或被当地主管部门列为样板模范单位（1分） 2.企业通过三体系认证（质量管理体系、环境管理体系及职业健康管理体系）（1分） 3.被属地市级以上税务、工商、城建等部门列为纳税、重合同守信用等单位或其他表彰（1分） 4.积极参加当地社会救灾、援建、捐款助学等社会公益事业（1分） 5.承担省部级以上科研项目或获得授权发明专利（1分）；主编、参编国家、行业标准（1分） 6.通过绿色建材体系认证，取得绿色建材证书（1分） 7.企业实现ERP、智慧实验室等信息化或AI手段管理（1分） 8.被评为省级、国家级高新技术企业（1分） 9.本企业所供商砼项目获得省优、部优、市优工程奖（1分） | 10分 | 查看获奖证书 和资料 符合条件加分 不符合暂不扣分 |  |
| 以上七项现场检查分数为：合计 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字： 企业负责人签字： 共7页 第4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容及标准 | 标准分 | 检查方法 | 得分 |
| 八 | 抽样送检 |  | 试块 | 组现场检测混凝土试块强度或将试块送第三方检测不合格。 | -10分 | 减分项 |  |
|  |  |  | 原材料 | 组现场随机抽取水泥、砂石等原材料送第三方检测不合格。 | -10分 | 减分项 |  |
| 抽样送检情况记录：（如果是委托第三方检测而无法当时得出结果的，则本页无须签字，待检测报告出具后送达受检单位即为确认） 检测结果为： - ① 试 块：□合格 □不合格 扣除分数 分 ② 原材料：□合格 □不合格 扣除分数 分 |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签字：                                                             企业负责人签字：

共7页  第5页

| 检查组成员签字： |  | 检查结果： - 否决项： - 质量管理检查（第二至五项、第八项）： 分； - 总分： 分。 - 评级：□优秀；□良好；□及格；□不及格。 检查组组长签字： |
| --- | --- | --- |

共7页  第6页

检查说明：

一、检查结果作为企业诚信评价、准入清出的重要依据。

二、第一项为否决项，属于强制条件，不打分，如不符合，限期整改，整改不合格的，报主管部门取消相应资质。

三、第二至五项、第八项为质量管理检查内容，分值80分；第六项为绿色生产和安全检查内容，分值20分；第七项为品牌建设，为加分项，分值10分。所有总分为110分。

四、根据检查结果评出优秀、良好、及格和不及格四档。优秀：质量管理检查分不低于72分，且总分不低于90分；良好：质量管理检查分不低于64分，且总分不低于80分；及格：质量管理检查分不低于56分，且总分不低于70分；不及格：质量管理检查分低于56分，或总分低于70分。

五、被评为优秀企业的，实施简化监督和较低频率的日常监督；被评为良好企业的，实施常规监督和适度频率的日常监督；被评为及格企业的，实施较高频率的日常监督；被评为不及格企业的，限期一至三个月整改，整改情况按此检查表进行复评，复评仍不及格的，将向社会公布，并根据其存在的违法违规行为采取停产整顿等查处措施。

六、对新设立的预拌混凝土生产企业，在领取资质证书之日起，一年内不进行检查，按照及格标准进行监管。

共7页  第7页